iData T1S

使用说明书

版本号：V1.0

目  录

1 简介	3

1.1 iData T1S项目外观	3

1.2 电池充电	4

2 使用iData T1S项目	5

2.1 开机与关机	5

2.2 设备锁定和解锁	5

2.3 设备按键	6

2.4 主屏幕	8

2.5 状态图标及指示符	9

2.6 基本设置	10

3 网络与连接同步	14

3.1数据连接（可选）	14

3.2 Wi-Fi网络连接	16

3.3 蓝牙	17

3.4 USB连接电脑	19

4 iData T1S项目扫描演示	21

4.1 安装使用iScan Plus	21

5 管理iData T1S项目	22

5.1 安装程序软件	22

5.2 卸载安装程序	22

5.3 管理应用程序	22

6 使用注意事项与故障排除	24

6.1 iData T1S项目使用注意事项	24

6.2 故障排除	25

1 简介

1.1 iData T1S项目外观

图1、样机结构平面及功能键说明图（6面）

直角扫描头：

1.2 电池充电

可通过以下方式为电池充电：

方式一：通过USB连接线为设备充电。

方式二：通过设备单座充为设备充电*。

说明：标注*的需要单独购买。

在充电状态下，LED指示灯显示红色，当LED指示灯显示绿色时，表示电已充满。

当电量不足时，iData T1S项目显示警告信息。

电量过低时，iData T1S项目将自动关机。

★  注意

电池充电时间可能超过或少于3小时。中断充电不会对电池造成损坏。电池使用时长由iData T1S项目的不同使用情况决定。例如，使用iData T1S项目的所选功能、使用模式、充电时长可能不同、数据传输情况等。

★  提示

为保证iData T1S项目有更长的待机时间，请遵守以下使用提示：

- 在不使用iData T1S项目时，将iData T1S项目接入直流电源进行充电。

- 在设置中将iData T1S项目进入休眠时间设置得短一些（主屏幕->应用程序->设置->显示->休眠）。

- 在不使用时关闭所有无线电活动、WiFi、蓝牙等。

2 使用iData T1S项目

2.1 开机与关机

iData T1S项目充好电后，便可开启使用iData T1S项目。

- 开机时，按住设备右上角的开/关机键持续一段时间，设备出现开机画面，引导进度完成即进入系统桌面。设备初始化需要一定时间，请耐心等待。

- 关机时，按住设备右上角的开/关机键持续一段时间，弹出关机选项对话框，点按电源-关机关闭设备。

2.2 设备锁定和解锁

设备锁定

短按开/关机键锁定设备。若您在系统默认或设定的锁屏时间之内对设备没有任何操作，设备将自动锁定。

设备解锁

短按开/关机键，向上划动主屏中的解锁键解锁

2.3 设备按键

iData T1S项目设备提供物理键盘，如下图所示，共设置5个按键。

图1、样机灭屏正面及按键说明图

| 序号 | KeyCode | 定义 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POWER | 电源键 | 1、单击：开/关屏幕。 2、短按 3S：关机/重启/屏幕截图菜单 3、长按9秒：强制重启 |
| 2 | V_Up | 音量键 | 音量+ |
| 3 | V_Down | 音量键 | 音量- |
| 4 | ScanL | 扫描键 | 左扫描键 |
| 5 | ScanR | 扫描键 | 右扫描键 |

2.4 主屏幕

iData T1S项目设备共有1个主屏幕，向上滑动屏幕可进行相互切换。在主屏界面显示的应用程序中，点按任意应用程序图标，即可打开该程序。

主屏幕截图

★  提示

- 您可以在主屏的空白处自由添加或删除程序图标；

- 点按应用程序托盘可以查看所有程序。

2.5 状态图标及指示符

状态图标及指示符位于屏幕顶部的状态栏，显示设备状态信息和通知。

表2-1 状态图标

| 图标 | 说明 | 图标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WLAN |  | 移动数据 |
|  | 蓝牙 |  | 飞行模式 |
|  | 手电筒 |  | 屏幕录制 |
|  | 电池充电中 |  | 自动旋转屏幕 |
|  | 省电模式 |  | 勿扰 |

★  说明

设备软件不断升级，状态指示符可能与设备显示不同，请以实际为准。

2.6 基本设置

2.6.1 日期和时间设置

可根据需要更改设备中的日期和时间。

查找此图标：

->设置

->系统

->日期和时间

->设置日期或设置时间

图1、设置功能所在屏幕截图

图2、设置－系统菜单位置截图

图3、设置－系统－日期和时间菜单位置截图

2.6.2 显示设置

查找此图标：

->设置

->显示

->亮度/壁纸/休眠

图1、设置功能所在屏幕截图

图2、设置－显示菜单位置截图

图3、设置－显示－显示菜单内亮度、休眠位置截图

图1	  图2	 图3

2.6.3 铃声设置

查找此图标：

->设置

->声音

->媒体/闹钟/铃声音量等

->点按高级，进入下一级声音常规设置

图1、设置－声音功能位置屏幕截图

图2、设置－声音－媒体音量菜单位置截图

图3、设置－声音－高级菜单位置截图

图1                           图2                           图3

2.6.4 安全设置

查找此图标：

->设置-系统

->重置选项

->清除所有数据

->恢复出厂设置

按清除全部内容，设备开始恢复出厂设置。

图1、设置－系统功能位置屏幕截图

图2、设置－系统－重置选项菜单位置截图

图3、设置－系统－重置选项－清除所有数据菜单位置截图

图1	图2	图3

★  注意

该操作将会清除设备中的以下数据：

- 账户

- 系统与应用程序的数据和设置

- 下载的应用程序

不会清除以下数据：

- 当前系统软件和捆绑的应用程序

2.6.5 语言和输入法设置

查找此图标：

->设置

->系统

->语言和输入法

->点按语言，在列表中选择希望切换的语言

->点按默认，在列表中选择希望切换的输入法

图1、设置功能位置屏幕截图

图2、设置－系统菜单位置截图

图3、设置－系统－语言和输入法菜单位置截图

图1	图2	图3

2.6.6 快捷方式

可以在设备主屏幕上添加快捷方式图标。

在主屏幕界面，点按应用程序托盘图标，点按住并拖拽要添加的图标到主屏幕。

3 网络与连接同步

3.1数据连接（可选）

网络配置

本设备出厂时已默认配置好网络，如不小心删除，可手动通过软件配置来选择网络。

查找此图标：

->设置

->网络和互联网

->移动网络设置

->首选网络类型

图1、设置－网络和互联网－移动网络－首选网络类型对话框截图

图2、设置－网络和互联网－移动网络－移动数据菜单位置截图

图1

图2

建立GPRS数据连接可以访问互联网

要建立GPRS数据连接，须确保iData T1S项目中预置了SIM卡且已经开通数据连接功能。一般设备已经设定好上网配置，如果不小心将设备默认配置删掉，可以按以下方法进行设置网络，下面以中国移动e为例。

图1、设置－网络和互联网－移动网络－接入点名称（APN）－APN显示界面截图

图1

名称：CMNET

APN：cmnet

APN类型：default,supl,xcap

代理：未设置

端口：未设置

用户名：未设置

密码：未设置

服务器：未设置

MMSC：未设置

彩信代理：未设置

彩信端口：未设置

MCC：460

MNC：02

身份验证类型：未设置

APN协议：IPv4/IPv6

APN漫游协议：IPv4/IPv6

APN启用/停用：APN已启用

承载系统：未指定

MVNO类型：无

MVNO值：未设置

3.2 Wi-Fi网络连接

查找此图标：

->设置

->网络和互联网

->WLAN

- 点按WLAN关闭/打开按钮，开启并搜索网络。如果WLAN已打开，点按扫描，设备将列出搜索范围内的网络；

- 点按要连接的网络，在弹出的密码对话框输入密码；

点按连接，即可完成WiFi连接。

图1、设置－网络和互联网位置屏幕截图

图2、设置－网络和互联网－开启WIFI功能截图

图3、设置－网络和互联网－开启WIFI功能－密码输入位置截图

图1	图2                      图3

3.3 蓝牙

在设备中打开蓝牙功能可与其他蓝牙兼容设备（如计算机、手机）建立无线连接并交换信息。在没有固体障碍物的范围内使用蓝牙连接可获得良好效果。

查找此图标：

->设置

->已关联的设备

->蓝牙

- 点按蓝牙关闭/打开按钮，开启并搜索其他蓝牙设备；

- 在查找到的设备列表中，点按要连接的设备进行配对；

- 在弹出的配对请求对话框输入配对码后，点按确定连接设备；

图1、设置－已连接的设备菜单屏幕截图

图2、设置－已连接的设备－蓝牙菜单位置截图

图3、设置－已连接的设备－蓝牙开启功能截图

图1                       图2                      图3

- 点按已连接设备右边的的设置按钮，即看到取消保持和文件传输选项，可根据需求进行相应操作。

图1、设置－已连接的设备－已配对设置图标截图

图2、设置－已连接的设备－已配对设置－取消保存图标截图

图1	  	图2

★  注意

- 确保要与iData T1S项目进行连接的设备启动了蓝牙功能并打开了蓝牙可见性。

- 在连接过程中，请设置配对码，本机不支持无密码连接。

3.4 USB连接电脑

使用USB数据线将设备连接到计算机，可以方便设备内存卡与计算机之间传输和处理如图片、视频、音乐等文件。

- 将USB数据线将设备连接到计算机的USB端口；

- 设备状态栏中将显示USB连接图标，向下滑动状态栏，可看到USB连接状态，并可选择USB连接模式。

图1、连接PC－下拉通知－USB文件传输功能位置截图

点按该选项，可以打开USB存储设备，在计算机与设备之间复制文件

4 iData T1S项目扫描演示

4.1 安装使用iScan Plus

要采集数据，必须在设备上启动扫描应用程序。目前,iData T1S项目厂商盈达聚力免费提供演示扫描程序iScan Plus获取并解码条码信息。

在iData T1S项目桌面点击启动“iScan Plus”应用,启动后进入扫描测试界面，按扫描键或者点击下方扫码功能，即可进行条码扫描。

5 管理iData T1S项目

5.1 安装程序软件

iData T1S项目使用谷歌Android操作平台，Android软件后缀名都是apk。iData T1S项目安装程序软件有以下几种方法：

- 可以下载软件安装包，然后使用文件管理器进行安装。

- 可以登陆盈达MDM系统，在系统内上传软件安装包进行推送安装。

5.2 卸载安装程序

可以卸载不需要的程序软件，以提高设备的运行速度。可通过以下方法进行卸载操作：

- 依次进入设置->应用和通知，在弹出的应用程序列表中选择需要卸载的程序软件，点按软件，进入应用程序信息界面，在应用程序信息界面中，点按卸载，进入下一步卸载，点按确定，稍等几秒提示已经卸载完成。

- 可以点按应用程序托盘，打开应用程序界面，找到需要卸载的应用程序的图标，长按该图标丢入卸载垃圾桶内进行程序的卸载。

5.3 管理应用程序

用户可以进入“设置—应用和通知”菜单进入管理应用程序菜单，进入应用程序管理界面，可以查看已下载、存储卡中、正在运行等选项中的程序状态，可以点按程序，打开应用程序信息界面，对程序进行强行停止、卸载、停用等相应操作。

6 使用注意事项与故障排除

6.1 iData T1S项目使用注意事项

为保证设备不出现故障，在使用iData T1S项目时请遵守下列提示：

- 将设备及其部件和配件放在小孩触控不到的地方。

- 保持设备干燥。雨水，湿气和液体含有酸性物质，会腐蚀电子电路板。

- 不要在有灰尘或不干净的地方存放或使用设备。

- 不要将设备存放在过热的地方，高温会缩短电子器件的寿命。

- 不要将设备存放在过冷的地方，当设备温度升高时，设备内部会形成湿气，可能会毁坏电路板。

- 不要试图拆开设备，非专业人员的处理会损坏设备。

- 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品接触iData T1S项目的屏幕表面以免刮伤屏幕。

- 不要扔放、敲打或强烈碰撞设备，粗暴地对待设备会毁坏设备部件，可能会造成设备故障。

- 不要用烈性化学制品或强效洗涤剂清洗设备。如果设备变脏，请使用软布沾稀释的玻璃清洁剂溶液来清洁表面。

- 请使用保护膜以尽可能减少磨损。屏幕保护膜可提高触控显示屏的可用性和耐用性。

电池安全指导原则

- 设备充电区域必须远离碎屑、易燃物或化学物质。

- 对移动设备的电池充电时，电池和充电器的温度须介于（0℃~40℃）之间。

- 请勿使用不兼容的充电器，使用不兼容的充电器可能导致火灾、爆炸、泄漏或其它危险事故发生。

- 请勿拆开、挤压、扭曲、刺穿或切割电池。

- 请勿使设备短路，或者使用金属或其它导电物体接触电池接线端。

- 请勿在设备中插入异物、将电池接触水或其它液体、使设备暴露于明火、爆炸源或其它危险源。

- 请勿将设备置于或存放在温度过高的环境中。

- 请勿将设备置于微波炉或烘干机中。

- 请勿将设备丢入火中。

- 如果发生电池泄漏，请勿让液体沾到皮肤或眼睛上，如果不慎沾到，请用大量水冲洗接触的部位，并立即求医。

清洁iData T1S项目

- 外壳

使用酒精布擦拭外壳，包括各个按键以及按键之间的部位。

- 显示屏

显示屏可以用酒精布擦拭，但小心不要让液体在显示屏周围积聚。立即用柔软的无纺布擦干显示屏，以防止屏幕上留下条状痕迹。

- 扫描窗

请定期用擦镜纸或其它适合清洁光学材料的物品擦拭扫描窗。

6.2 故障排除

表7-1 排除iData T1S项目常见故障

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 按下电源按键后，iData T1S项目未开机 | 电池电量过低或未充电 | 为iData T1S项目的电池充电 |
|  | 系统崩溃 | 恢复出厂设置 |
| 可充电电池不再充电 | 电池失效 | 更换电池 |
|  | 电池温度过高/低 | 使电池处于常温环境中 |
| 在数据通讯期间，未传输数据或传输的数据不完整 | 电缆配置不正确 | 请向系统管理员咨询 |
|  | 通讯软件的安装或配置不正确 | 执行安装或重装同步软件以更新驱动 |
| 点击按钮或图标不会激活相应功能 | 系统无响应 | 重启系统 |
| 没有声音 | 音量设置太低或已关闭 | 调整音量 |
| iData T1S项目关闭 | iData T1S项目处于不活动状态 | 在一段时间不活动之后，iData T1S项目就会锁屏 |
|  | 电池已耗尽 | 连接充电器充电 |
| iData T1S项目反应变慢 | iData T1S项目中存储了太多文件 | 删除不使用的备忘录和记录。如有必要，请将这些记录保存在主机上（或使用存储卡增加存储容量） |
|  | iData T1S项目上安装了太多应用程序 | 删除iData T1S项目中用户安装的应用程序以恢复内存。 |
| iData T1S项目阅读条码时未解码 | 未加载扫描应用程序 | 在iData T1S项目中加载扫描应用程序 |
|  | 条码不可读 | 确保条码无缺陷 |
|  | 电池电量低 | 如果按下触发开关时停止发出光束，请检查电池电量 |

表7-2 排除蓝牙连接故障

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| iData T1S项目在附近找不到任何蓝牙设备 | 与其它蓝牙设备距离太远 | 将设备移近其它蓝牙设备，相距10米以内 |
|  | 未开启附近的蓝牙设备 | 开启要查找的蓝牙设备 |
|  | 蓝牙设备不是处于可发现模式 | 将蓝牙设备设置为可监测模式。 |
| 蓝牙设备可发现但不可连接 | 本机不支持无密码连接 | 给蓝牙设备设置密码 |

表7-3 排除电缆故障

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 不能充电 | 电缆接触不良 | 更换电缆 |

表7-4 排除WI-FI连接故障

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 不能连接AP | 显示“身份验证出现问题” | WLAN密码不对 |

© 2025无锡盈达科技股份有限公司，保留所有权利。

本指南为无锡盈达科技股份有限公司所提供的iData T1产品的使用指南，依据现有信息制作，对该指南的内容我们并不保证其完全符合最新状况，故我方保留随时修改而不通知的权利。

未获得无锡盈达科技股份有限公司的书面许可，任何人不得以任何形式或任何方法对本指南内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

如果您对设备有任何疑问，可以通过电子邮件发送至idata@idatachina.com

无锡盈达科技股份有限公司

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

无锡市高浪东路999号滨湖国家传感信息中心B1号楼11层

电话：400-8838-268

网址：www.idatachina.com